Ausschreibungstexte Steckvorrichtungen SolConeX 32 A Reihe 8571/11

Spannung:

8571/11-506

8571/11-507

8571/11-509

8571/11-505

8571/11-511

Hochwertige, wartungsarme, Steckvorrichtung mit Lasttrennschalter.

Das Ein- und Ausstecken erfolgt in Nullstellung.

Die Option eines nachträglichen Hinzufügens von bis zu zwei Hilfskontakten (auch für eigensichere Stromkreise) ist gegeben.

Bemessungsbetr.spg. / Frequenz		: 200/346-240/415 V

50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom       		: 32 A

Detaillierte Polzahl          			: 5 P (3 P + N + PE)

Kennfarbe                     				: rot

Codierung (Uhrzeitstellung)   			: 6

Gehäusematerial               			: Polyamid

Einsatzbereich (Zonen)        			: 1 , 2 , 21 , 22

Gasexplosionsschutz           			: II 2 G Ex de T6

Staubexplosionsschutz         			: II 2 D IP66 75 °C

Umgebungstemperatur min.      		: -30 °C

Umgebungstemperatur max.      		: +55 °C

Schutzart (IP)                				: IP66

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 10 mm2 eindrähtig

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 6 mm2 feindrähtig

Leiterquerschnitt             			: 9 ... 21 mm

Leitungseinführung            			: 1 x M32 x 1,5

Verschlussstopfen             			: 1 x M32 x 1,5

Für weitere Info siehe        			: www.stahl.de Webcode 8571A

Hersteller-Name              			: STAHL Schaltgeräte GmbH

Typ                           				: 8571/11-506

Hochwertige, wartungsarme, Steckvorrichtung mit Lasttrennschalter.

Das Ein- und Ausstecken erfolgt in Nullstellung.

Die Option eines nachträglichen Hinzufügens von bis zu zwei Hilfskontakten (auch für eigensichere Stromkreise) ist gegeben.

Bemessungsbetr.spg. / Frequenz		: 277/480-288/500 V 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom       		: 32 A

Detaillierte Polzahl          			: 5 P (3 P + N + PE)

Kennfarbe                     				: schwarz

Codierung (Uhrzeitstellung)   			: 7

Gehäusematerial               			: Polyamid

Einsatzbereich (Zonen)        			: 1 , 2 , 21 , 22

Gasexplosionsschutz           			: II 2 G Ex de T6

Staubexplosionsschutz         			: II 2 D IP66 75 °C

Umgebungstemperatur min.      		: -30 °C

Umgebungstemperatur max.      		: +55 °C

Schutzart (IP)                				: IP66

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 10 mm2 eindrähtig

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 6 mm2 feindrähtig

Leiterquerschnitt             			: 9 ... 21 mm

Leitungseinführung            			: 1 x M32 x 1,5

Verschlussstopfen             			: 1 x M32 x 1,5

Für weitere Info siehe       	 		: www.stahl.de Webcode 8571A

Hersteller-Name              			: STAHL Schaltgeräte GmbH

Typ                           				: 8571/11-507

Hochwertige, wartungsarme, Steckvorrichtung mit Lasttrennschalter.

Das Ein- und Ausstecken erfolgt in Nullstellung.

Die Option eines nachträglichen Hinzufügens von bis zu zwei Hilfskontakten (auch für eigensichere Stromkreise) ist gegeben.

Bemessungsbetr.spg. / Frequenz		: 120/208-144/250 V 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom       		: 32 A

Detaillierte Polzahl          			: 5 P (3 P + N + PE)

Kennfarbe                     				: blau

Codierung (Uhrzeitstellung)   			: 9

Gehäusematerial               			: Polyamid

Einsatzbereich (Zonen)        			: 1 , 2 , 21 , 22

Gasexplosionsschutz          	 		: II 2 G Ex de T6

Staubexplosionsschutz         			: II 2 D IP66 75 °C

Umgebungstemperatur min.      		: -30 °C

Umgebungstemperatur max.      		: +55 °C

Schutzart (IP)                				: IP66

Anschlussklemmen              			: 10 mm2 eindrähtig

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 6 mm2 feindrähtig

Leiterquerschnitt             			: 9 ... 21 mm

Leitungseinführung            			: 1 x M32 x 1,5

Verschlussstopfen             			: 1 x M32 x 1,5

Für weitere Info siehe        			: www.stahl.de Webcode 8571A

Hersteller-Name              			: STAHL Schaltgeräte GmbH

Typ                           				: 8571/11-509

Hochwertige, wartungsarme, Steckvorrichtung mit Lasttrennschalter.

Das Ein- und Ausstecken erfolgt in Nullstellung.

Die Option eines nachträglichen Hinzufügens von bis zu zwei Hilfskontakten (auch für eigensichere Stromkreise) ist gegeben.

Bemessungsbetr.spg. / Frequenz		: 347/600-400/690 V 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom       		: 32 A

Detaillierte Polzahl          			: 5 P (3 P + N + PE)

Kennfarbe                     				: schwarz

Codierung (Uhrzeitstellung)   			: 5

Gehäusematerial               			: Polyamid

Einsatzbereich (Zonen)        			: 1 , 2 , 21 , 22

Gasexplosionsschutz           			: II 2 G Ex de T6

Staubexplosionsschutz         			: II 2 D IP66 75 °C

Umgebungstemperatur min.      		: -30 °C

Umgebungstemperatur max.      		: +55 °C

Schutzart (IP)                				: IP66

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 10 mm2 eindrähtig

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 6 mm2 feindrähtig

Leiterquerschnitt             			: 9 ... 21 mm

Leitungseinführung            			: 1 x M32 x 1,5

Verschlussstopfen             			: 1 x M32 x 1,5

Für weitere Info siehe        			: www.stahl.de Webcode 8571A

Hersteller-Name              			: STAHL Schaltgeräte GmbH

Typ                           				: 8571/11-505

Hochwertige, wartungsarme, Steckvorrichtung mit Lasttrennschalter.

Das Ein- und Ausstecken erfolgt in Nullstellung.

Die Option eines nachträglichen Hinzufügens von bis zu zwei Hilfskontakten (auch für eigensichere Stromkreise) ist gegeben.

Bemessungsbetr.spg. / Frequenz		: 250/440-265/460 V 60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom       		: 32 A

Detaillierte Polzahl          			: 5 P (3 P + N + PE)

Kennfarbe                     				: rot

Codierung (Uhrzeitstellung)   			: 11

Gehäusematerial               			: Polyamid

Einsatzbereich (Zonen)        			: 1 , 2 , 21 , 22

Gasexplosionsschutz           			: II 2 G Ex de T6

Staubexplosionsschutz         			: II 2 D IP66 75 °C

Umgebungstemperatur min.      		: -30 °C

Umgebungstemperatur max.      		: +55 °C

Schutzart (IP)                				: IP66

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 10 mm2 eindrähtig

Anschlussklemmen              			: 2 x 2,5 ... 6 mm2 feindrähtig

Leiterquerschnitt             			: 9 ... 21 mm

Leitungseinführung            			: 1 x M32 x 1,5

Verschlussstopfen             			: 1 x M32 x 1,5

Für weitere Info siehe        			: www.stahl.de Webcode 8571A

Hersteller-Name              			: STAHL Schaltgeräte GmbH

Typ                           				: 8571/11-511